化肥产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法

随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽查样品基数不少于0.5t。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

袋装产品：根据标准规定，抽样时若总的包装袋数小于 512 袋时，抽样袋数按表 2“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于 512 袋时，按以下公式(1)确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。最小采样袋数=3×N1/3 ————————(1)

——式中N 为每批产品总袋数

### 表 1 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

包装规格不大于50kg时，按表 2 或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的 3/4 处，每袋取出不少于 100g 样品，每批采取总样品量不少于 2kg。包装规格大于50kg时，按表 2 或式（1）计算结果，随机抽取一定袋数，用取样器分别从别包装袋上开口中心位置垂直向下、向左、向右三个方向插入至袋的3/4 处取样，每袋取出不少于300g样品，每批产品采取的合并样品量不少于2kg。将采取的合并样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的容器中，密封并贴上标签。

散装产品：按GB/T 6679规定进行。

掺混肥料产品的取样方法和抽样数量，抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，先转动内管，使标记螺孔旋至外管凹槽的右边，使槽子关闭，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处，转动内管，使槽子打开， 样品进入内管，然后关闭槽子，再抽出采样探子，将样品倒入样品袋中。用采样探子，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品。每批采取总样品量不少于 4kg。再按相同方式混合缩分，直至保留样品约1000g，再次经混合缩分后得到两份各约500g样品，分别装于两个洁净干燥的容器中密封贴上标签。

1.1抽样数量

每批产品抽取 500g×2 瓶，检验、备用样品各 500g。

2.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

表 2 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063－2020 GB 38400-2019 | GB/T 8572-2010、NY/T 1977-2010 |
| 2 | 有效五氧化二磷含量 |  | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾含量 |  | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 15063-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 |  | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 总砷 |  | GB 38400-2019 |
| 9 | 总镉 |  | GB 38400-2019 |
| 10 | 总铅 |  | GB 38400-2019 |
| 11 | 总铬 |  | GB 38400-2019 |
| 12 | 总汞 |  | GB 38400-2019 |
| 13 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |

表3 掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效五氧化二磷含量 |  | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾含量 |  | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 |  | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 总砷 |  | GB 38400-2019 |
| 10 | 总镉 |  | GB 38400-2019 |
| 11 | 总铅 |  | GB 38400-2019 |
| 12 | 总铬 |  | GB 38400-2019 |
| 13 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |

表 4 有机-无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.1-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷 |  | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 总氧化钾 |  | GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分 |  | GB/T18877-2020 |
| 5 | 有机质 |  | GB/T18877-2020 |
| 6 | 酸碱度 |  | GB/T18877-2020 |
| 7 | 粒度 |  | GB/T18877-2020 |
| 8 | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 |
| 9 | 砷及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 镉及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 铅及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 铬及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 汞及其化合物含量 |  | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 缩二脲 |  | GB/T 22924-2008 |

表 5 尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 缩二脲 |  | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 水分 |  | GB/T 2441.3-2010 |

表 6 肥料级硫酸铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 535-2020 | GB/T 535-2020 |
| 2 | 氮 |  | GB/T 535-2020 |
| 3 | 水分 |  | GB/T 535-2020 |
| 4 | 游离酸 |  | GB/T 535-2020 |
| 5 | 硫 |  | NY/T 1117-2010 |
| 6 | 水不溶物 |  | GB/T 535-2020 |
| 7 | 氯离子 |  | GB/T 535-2020(GB/T 24890-2010) |

表 7 农业用氯化钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾 | GB/T6549-2011 | GB/T6549-2011 |
| 2 | 水分 |  | GB/T6549-2011 |

表 6	磷酸一铵、磷酸二铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 2 | 总养分 |  | GB/T 10205-2009 |
| 3 | 总氮 |  | GB/T 10209.1-2008 |
| 4 | 有效磷含量 |  | GB/T 10209.2-2010 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 10209.2-2010 |
| 6 | 粒度 |  | GB/T 10209.4-2010 |
| 7 | 水分 |  | GB/T 10209.3-2010 |

表7 水溶肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1107-2020 |
| 2 | 大量元素含量 |  | NY/T 1107-2020 |
| 3 | 总氮(N) |  | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 磷（P2O5） |  | NY/T 1977-2010 |
| 5 | 钾(K2O) |  | NY/T 1977-2010 |
| 6 | 水不溶物含量 |  | NY/T 1973-2010 |
| 7 | 水分 |  | NY/T 1973-2010 |
| 8 | - 汞、砷、镉、铅、铬 |  | NY/T 1978-2022 |
|  | 外观 | NY 2266-2012 | NY 2266-2012 |
|  | 中量元素含量 |  | NY 2266-2012 |
| 3 | - 钙含量 |  | NY/T 1117-2010 |
| 4 | - 镁含量 |  | NY/T 1117-2010 |
| 5 | - 水不溶物含量 |  | NY/T 1973-2010 |
| 6 | - pH |  | NY/T 1973-2010 |
| 7 | - 水分 |  | GB/T 8576-2010或GB/T 8577-2010 |
| 8 | - 汞、砷、镉、铅、铬 |  | NY/T 1978-2022 |
| 1 | - 外观 |  | NY 1428-2010 |
| 2 | - 微量元素含量 | NY 1428-2010 | NY 1428-2010 |
| 3 | - 水不溶物含量 |  | NY/T 1973-2010 |
| 4 | - pH |  | NY/T 1973-2010 |
| 5 | - 水分 |  | GB/T 8576-2010 |
| 6 | - 汞、砷、镉、铅、铬 |  | NY/T 1978-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目及检验方法依据上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

- 3.1依据标准

GB/T 15063-2020《复合肥料》

GB/T	21633-2020《掺混肥料（BB 肥）》

GB/T	18877-2020《有机无机复混肥料》

GB/T 2440-2017《尿素》

GB/T 10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》

GB/T 6549-2011 《氯化钾》

GB/T 535-2020《肥料级硫酸铵》

NY/T 1107-2020《大量元素水溶肥》

GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》

NY 2266-2012 《中量元素水溶肥料》

NY 1428-2010 《微量元素水溶肥料》

NY 1110-2010 《水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。