### 食品接触用纸容器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见下表1。

表1抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具（淋膜纸餐具） | 3份（每份不少于50个） | 2份（每份不少于50个） | 1份（每份不少于50个） |
| 2 | 纸餐具（纸浆模塑餐具） | 3份（每份不少于50个） | 2份（每份不少于50个） | 1份（每份不少于50个） |
| 3 | 纸餐具（纸板餐具） | 3份（每份不少于50个） | 2份（每份不少于50个） | 1份（每份不少于50个） |
| 4 | 纸盒 | 3份（每份不少于50个） | 2份（每份不少于50个） | 1份（每份不少于50个） |
| 5 | 纸袋 | 3份（每份不少于50个） | 2份（每份不少于50个） | 1份（每份不少于50个） |
| 6 | 纸罐（纸板类罐） | 3份（每份不少于50个） | 2份（每份不少于50个） | 1份（每份不少于50个） |
| 7 | 纸罐（圆柱形复合罐） | 3份（每份不少于10个） | 2份（每份不少于10个） | 1份（每份不少于10个） |
| 8 | 纸吸管 | 3份（每份不少于100个） | 2份（每份不少于100个） | 1份（每份不少于100个） |

2 检验依据

表2纸餐具（淋膜纸餐具）

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.4-2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |
| 11 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589—2011 | GB/T 27589-2011 |
| 12 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油） | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 13 | 渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 14 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 注：产品不同，标准不同，检验项目不同 |  |  |  |

表3纸餐具（纸浆模塑餐具）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 耐温性能 | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 8 | 杯身挺度 | GB/T 36787-2018 | GB/T 27590-2011 |
| 9 | 抗压性能 | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |
| 注：产品不同，检验项目不同 |  |  |  |

表4纸餐具（纸板餐具）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |

表5纸盒

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |

表6纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |

表7纸罐（纸板类罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |

表8纸罐（圆柱形复合罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |
| 5 | 轴向压溃力 | GB/T 10440-2008 | GB/T 10440-2008 |

表9纸吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐

GB/T 27589-2011 纸餐盒

GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具

QB/T 2898-2007 餐用纸制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。