塑料节水灌溉器材（滴灌带）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在生产企业的成品仓库、生产车间（或成品存放处）、企业自己的产品销售公司、流通领域或工地，随机抽取经企业出厂检验合格的产品作为样品。首先确认产品的种类、规格、生产时间（按产品标识，在1年内）、基数以及出厂检验等情况；在符合抽样要求的可选产品批中随机抽取样品。在流通领域抽样，须经生产企业对所抽的样品进行确认。

生产领域：同一牌号、同一型号规格、同一批次经过企业出厂检验合格，至抽样之日起一年内生产的一种产品至少4000m。

在企业的成品库或生产车间内随机抽取经企业出厂检验合格或以任何方式表明合格的产品中，随机抽取2卷。其中1卷作为检测样品，1卷作为备用样品。流水线上的样品需陈化至少48小时方可抽取，每个生产单位可抽取1-3个不同产品品种或规格型号的产品，对于委托加工的，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3个生产单位（委托方）的产品。

流通领域：在流通领域抽样时，随机抽取2卷。其中1卷作为检测样品，1卷作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样型号或规格：

例：单翼迷宫式滴灌带：MGD 16×0.20×300-2.6-1.0（内径×壁厚×滴水孔间距-额定流量-额定工作压力100的倍数）

例；内镶式滴灌带： NYD  16×0.20×300-2.6-1.0（内镶式非复用滴灌带 内径×壁厚×滴水孔间距-额定流量-额定工作压力100kPa的倍数）。当企业有多个规格时，优先抽取生产量大的产品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 2 | 不透光性 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 3 | 内径极限偏差 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 4 | 壁厚极限偏差 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 5 | 滴水孔间距偏差率 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 6 | 耐拉拔性能 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 7 | 流量均匀性 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 8 | 耐水压 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |
| 9 | 爆破压力 | GB/T 19812.1-2017 GB/T 19812.3-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19812.1-2017塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

GB/T 19812.3-2017塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。